LISTE DES ENTREES / SORTIES DE LA PARTIE COMMANDE

| Entrées |  |  | Sorties |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automate | Grafcet | Signification | Automate | Grafcet | Signification |
|  |  |  | %Q0.0 | O0 | Voyant Marche |
| %I0.0 | i0 | Poussoir marche | %Q0.1 | O1 | Sortir pousseur magasin A |
| %I0.1 | i1 | Cycle continu | %Q0.2 | O2 | Rentrer pousseur magasin A |
| %I0.2 | i2 | Cycle par cycle | %Q0.3 | O3 | Sortir pousseur magasin B |
| %I0.3 | i3 | Sélection A | %Q0.4 | O4 | Rentrer pousseur magasin B |
| %I0.4 | i4 | Sélection C | %Q0.5 | O5 | Sortir Aiguillage A |
| %I0.5 | i5 | Acquittement | %Q0.6 | O6 | Sortir Aiguillage B |
| %I0.6 | i6 | Aiguillage A au repos | %Q0.7 | O7 | Sortir Aiguillage C |
| %I0.7 | i7 | Aiguillage B au repos | %Q1.0 | O8 | Avancer convoyeur |
| %I0.8 | i8 | Aiguillage C au repos |  |  |  |
| %I0.9 | i9 | Pousseur magasin A rentré |  |  |  |
| %I0.10 | i10 | Pousseur magasin B rentré |  |  |  |
| %I.11 | i11 | PPM |  |  |  |
| %I1.0 | i12 | PPA |  |  |  |
| %I1.1 | i13 | PPB |  |  |  |
| %I1.2 | i14 | PPC |  |  |  |
| %I1.3 | i15 | Marche / Arrêt (=1 si marche) |  |  |  |

| Tri des pellicules suivant leur code barres |  |  |
| --- | --- | --- |
| Destination | Code | Type de pellicule |
| Goulotte A | 720 | 100 ASA |
| Goulotte B | 28 | 200 ASA |
| Goulotte C | 313 | 400 ASA |

Connexion du lecteur de code à barres

Câble à réaliser entre le connecteur SUBD 9 pts femelle du câble du lecteur de code à barres et le connecteur din de l’automate twido :

Côté sub D 9 pts				Côté DIN

2						3

3						4

5						6

Aucun pont.