Notice explicative du transgerbeur 3D

Le bouton mode:

Le transgerbeur dispose de deux modes : automatique et cycle par cycle.

Lorsque la flèche est tournée vers la gauche, le mode cycle par cycle est actif.

Lorsque la flèche est tournée vers la droite, le mode automatique est actif.

Le bouton départ de cycle :

Il permet de lancer le cycle après mise en position d’une boîte sur le préhenseur.

Le digicode :

Lorsque l’on veut sortir une boîte du magasin, il faut taper le code correspondant à celle-ci puis appuyer sur validation. Il ne faut pas qu’il y ait déjà une boîte sur le préhenseur.

Codes à taper pour sortir les boîtes :

- 123 : boîte rouge

- 456 : boîte verte

- 789 : boîte jaune

- 159 : boîte mauve

- 357 : boîte bleue

Ces codes correspondent aussi aux codes à barres lus sur les boîtes lorsque ces dernières sont mises en position sur le préhenseur.

Déplacements du bras :

La position du bras, aussi bien horizontalement que verticalement, correspond à une valeur comprise entre 0 et 1000. Le placement devant les différentes alvéoles correspond à des coordonnées précises :

Horizontalement

100 : alvéole 1

257 : alvéole 2

414 : alvéole 3

572 : alvéole 4

729 : alvéole 5

887 : alvéole 6

Verticalement

84 : étage 0 (position initiale)

209 : étage 1 avec le préhenseur niveau sous la poignée de la boîte

245 : étage 1 avec le préhenseur niveau « enclenché » dans la poignée de la boîte

370 : étage 2 avec le préhenseur niveau sous la poignée de la boîte

406 : étage 2 avec le préhenseur niveau « enclenché » dans la poignée de la boîte

531 : étage 3 avec le préhenseur niveau sous la poignée de la boîte

567 : étage 3 avec le préhenseur niveau « enclenché » dans la poignée de la boîte

693 : étage 4 avec le préhenseur niveau sous la poignée de la boîte

729 : étage 4 avec le préhenseur niveau « enclenché » dans la poignée de la boîte

854 : étage 5 avec le préhenseur niveau sous la poignée de la boîte

890 : étage 5 avec le préhenseur niveau « enclenché » dans la poignée de la boîte

Remarque : l’écart entre les deux niveaux d’un même étage correspond à 36.

La vitesse de déplacement :

Dans notre cas, la vitesse correspond à la soustraction entre la position à atteindre et la position actuelle. Plus l’écart est grand plus la vitesse de départ sera élevée et plus le bras approchera de la position à atteindre, plus il ralentira.

Lorsque la vitesse horizontale est positive, le bras se déplace vers la droite, lorsqu’elle est négative, le bras se déplace vers la gauche.

Lorsque la vitesse verticale est positive, le bras se déplace vers le haut, lorsqu’elle est négative, le bras se déplace vers le bas.

Mise en route :

- Mettre le programme en « go ! »

- Choisir le mode voulu (si vous choisissez automatique, vous n’avez plus rien à faire)

Rangement d’une boîte

- Mettre une boîte sur le préhenseur, en cliquant sur l’une de celles situées à gauche du transgerbeur

- cliquer sur marche

Sortie d’une boîte

- Taper le code de la boîte voulue, puis appuyer sur validation.

- Une fois le bras revenu en position initiale, cliquer sur la boîte pour l’enlever du préhenseur.