DOSSIER RESSOURCES

# Vue  ZONE ASSEMBLAGE - evacuation.

1. Arrivée sur la chaine d’un bocal

2. Attente bocal suivant - Vérin Cadenseur

2. Blocage du bocal
4. Vissage du couvercle

5. Desserrage bocal → zone Evacuation

6. Evacuation du bocal

# PUPITRE de COMMANDE

MARCHE	 ARRET		REFERENCE

ARRET DEMANDE		   INIT

ARRET D'URGENCE

DCY		         MISE EN ENERGIE		MISE HORS ENERGIE

SCHEMA P.O. :

# ADRESSES E/S TSX37 - MNEMONIQUES

## SORTIES: Les pré-actionneurs P.O. + voyants pupitres

|  | Mnemonique | TSX37 | Désignation - type de pré-actionneur |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rentrer Cadenseur | %Q 2.0 | Pilote distributeur 1YV12 vérin. cadenseur. 1C- |
| P.O. | Sortir Cadenseur | %Q 2.1 | Pilote distributeur 1YV14 Vérin cadenseur. 1C+ |
|  | Debloquer Bocal | %Q2.2 | Pilote distributeur 2YV12 vérin. serrage. 2C- |
|  | Bloquer Bocal | %Q2.3 | Pilote distributeur 2YV14 vérin. serrage. 2C+ |
|  | Rentrer Tiroir | %Q2.4 | Pilote distributeur 3YV12 vérin.UTH. 3C- |
|  | Sortir Tiroir | %Q2.5 | Pilote distributeur 3YV14 vérin.UTH. 3C+ |
|  | Monter UTV | %Q2.6 | Pilote distributeur 4YV12 vérin.UTV. 4C- |
|  | Descendre UTV | %Q2.7 | Pilote distributeur 4YV14 vérin.UTV. 4C+- |
|  | Devisser | %Q2.8 | Pilote distributeur 5YV12 vérin Rotatif. 5C- |
|  | Visser | %Q2.9 | Pilote distributeur 5YV14 vérin Rotatif. 5C- |
|  | Rentrer Butee | %Q2.10 | Pilote distributeur 6YV12 vérin Butée. 6C- |
|  | Sortir Butee | %Q2.11 | Pilote distributeur 6YV14 vérin Butée. 6C+ |
|  | Evacuer Bocal | %Q4.0 | Pilote distributeur 7YV14 vérin Evacuation. 7C+ |
|  | Faire Vide | %Q4.1 | Pilote distributeur 8YV14 Ventouse |
|  | Moteur Tapis | %Q4.3 | Contacteur KM1 moteur |
|  | H Ref | %Q4.2 | Voyant pupitre Référence |
| Pupitre | H Arret Demande | %Q4.4 | Voyant pupitre Arrêt demandé |
|  | H PO en Energie | %Q4.5 | Voyant pupitre production continue |
|  | H PO hors Energie | %Q4.6.5 | Voyant pupitre arrêt production |

## ENTREES: les capteurs P.O. + capteurs pupitre

|  | Mnemonique | TSX37 | Désignation - type de capteur |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cadenseur entre | %I1.0 | Capteur vérin cadenseur |
|  | Cadenseur Sorti | %I1.1 | Capteur vérin cadenseur |
|  | Bocal Debloque | %I1.2 | Capteur vérin serrage |
|  | Bocal Bloque | %I1.3 | Capteur vérin serrage |
| P.O. | Tiroir Rentre | %I1.4 | Capteur vérin UTH |
|  | Tiroir Sorti | %I1.5 | Capteur vérin UTH |
|  | Utv En Haut | %I1.6 | Capteur vérin UTV |
|  | Evacuation Sortie | %I1.12 | Capteur vérin d’évacuation |
|  | Evacuation Rentre | %I1.13 | Capteur vérin d’évacuation |
|  | Butee Rentre | %I1.14 | Capteur vérin de butée |
|  | Butee Sortie | %I1.15 | Capteur vérin de butée |
|  | Bocal Sous Utv | %I3.0 | Capteur de position bocal |
|  | Presence bocal evacuation | %I3.1 | Présence du bocal en évacuation |
|  | Presence bocal cadenseur | %I3.2 | Capteur de présence du bocal devant le cadenseur |
|  | Presence Capsule | %I3.3 | Présence de couvercle dans le magasin |
|  | Presence Vide | %I3.4 | Pressostat de présence du vide |
|  | Vissage en init | %I3.6 | Capteur du vérin de vissage |
| Var.Int. | ci | %M210 | Bit de conditions initiales |
| API | cf | %M211 | Bit de conditions de fonctionnement |
|  | Init | %I1.7 | Bouton poussoir d’initialisation |
|  | Secu | %I1.9 | Capteur relais de sécurité |
| Pupitre | Dcy | %I1.10 | BP Départ Cycle |
|  | Marche Continu | %I1.11 | Interrupteur marche continu/arrêt de la production |

# Armoire electrique

1

2

11

7

8

9

10

13

12

| 6 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q6 | Q3 | Q4 | Q5 |

| Repère | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Q1→Interrupteur sectionneur |
| 2 | Q2→Disjoncteur Magnétothermique protection moteur |
| 3 | Q3→Disjoncteur Magnétothermique protection amont Alimentation |
| 4 | Q4→Disjoncteur Magnétothermique protection alimentation automate et alimentation entrées |
| 5 | Q5→Disjoncteur Magnétothermique protection alimentation sorties et chaine de sécurité |
| 6 | Q6→Disjoncteur Magnétothermique protection voyant transfo mise sous tension |
| 7 | T1→Transformateur 230/24Vcc |
| 8 | KA1→Contacteur auxiliaire |
| 9 | KM1→Contacteur moteur |
| 10 | XS→Bornier sorties automate |
| 11 | Automate TSX37 |
| 12 | XA→Bornier alimentation générale |
| 13 | XE→Bornier entrées automate |

# SCHEMA ALIMENTATION ENERGIE pneumatique

# SCHEMA de puissance

# SCHEMAS ELECTRIQUES

# Notice d’utilisation - mise en service – arret

- PRECAUTIONS AVANT LA MISE EN SERVICE

  - Enlever les bocaux en AVAL du cadenseur

  - Alimenter le magasin en couvercles

  - Vérifier la fermeture des portes

  - Vérifier le déverrouillage de l’A.U.

- Suivre le GEMMA afin de suivre les procédures de mise en service ou arrêt de la machine (voir doc. Page suivante)

- MISE EN MARCHE DE PRODUCTION

  - Mettre la machine sous tension (sectionneur en position I) coté gauche Armoire

Ouvrir la vanne pneumatique

  - Vérifier la pression d’air (5 à 6 bars)

  - Appuyer sur le b.p. « MISE EN ENERGIE »

  - Mettre le commutateur en position « MARCHE »

  - Appuyer sur le b.p. « INIT » pour initialiser la P.O.

  - Le voyant « REFERENCE » doit s’éclairer

  - Appuyer sur le b.p. « DCY » départ cycle

- MISE EN ARRET DE PRODUCTION

  - Mettre le commutateur en position « ARRET »

  - Le voyant rouge « ARRET DEMANDE » clignote

  - Le cycle en cours se termine

  - En fin de cycle le voyant vert « REFERENCE » s’allume

  - Avant toute remise en production enlever les bocaux en aval du cadenseur !

- ARRET D’URGENCE

L’Arrêt sur « ARRET D’URGENCE » provoque :

  - L’arrêt immédiat de la machine dans l’état où elle se trouve

  - La coupure de l’énergie électrique et pneumatique de la P.O.

  - Le voyant rouge « MISE HORS ENERGIE » s’allume

  - Remarques l’ouverture d’une porte provoque l’AU
de même que l’appui sur le b.p. « MISE HORS ENERGIE »

# G.E.M.M.A. :